Architettura degli Elaboratori
                                                      Prof. Alberto Negro
1) Utilizzando l’algoritmo di conversione binario-decimale mostrare che il valore decimale di 100011112 e’:

· 14110
· 14210
· 14310
· nessuna delle precedenti (in tal caso, dare la risposta corretta)
2) 1111111100112 e’ una rappresentazione in complemento a 2 su 12 bit. Calcolarne il valore decimale. La rappresentazione in complemento a 2 su 16 bit dello stesso valore e’:
· 1111111111111010

· 1111111111111011

· 1110111111111110

· nessuna delle precedenti (in tal caso, dare la risposta corretta)
3) I numeri distinti rappresentabili con una sequenza binaria di 8 bit è:
· 127A
· 128
· 129
· nessuna delle precedenti (in tal caso, dare la risposta corretta)
4) Supponendo di avere  8 bit per la rappresentazione in complemento a due, descrivere l’algoritmo per la conversione  di -10110  indicando se il risultato e’: 
· 01100101
· 11100101
· 10000111
· nessuna delle precedenti (in tal caso, dare la risposta corretta)
5) Fare la somma binaria di 111110112 e 110111112 e dire se:

· c’è overflow
· non c’è overflow
· quando i numeri sono concordi l’overflow non c’è mai.
· nessuna delle precedenti (in tal caso, dare la risposta corretta)
6) Sapendo che 010101001000000000000000000000012 rappresenta un numero in virgola mobile su 32 bit, il segno, l’esponente e la mantissa sono rispettivamente:

· +, 42, 1
· +, 169, 2-24
· +, 42, 1 + 2-23
· nessuna delle precedenti (in tal caso, dare la risposta corretta)
